折り紙ポンポン蒸気船を作ろう

私立新田高等学校　加藤　隆弘

●　どんな工作なの？

昔懐かしいポンポン蒸気船を作ります。船体は、アルミシ－トを折り紙のように折り、和船の形に仕上げ、エンジンは、アルミ管を加工し

たものを搭載します。この船は、燃料のロウソク

の火を熱源として、蒸気の力で水面を走ります。

- 工作のしかたとコツ

- 船体

船体の材料は、台所の壁紙アルミシ－ト（ 18×22ｃｍ ）などが折り易く、耐熱的・耐水的に良好です。このアルミシ－ト

の折り紙で、和船を折り上げます。

最終段階で、そっくり裏返してア

ルミ面を外側に出すとき、破らな

いように注意をします。

- エンジン部

エンジンは、アルミ管（3ｍｍ径、長さ25ｃｍぐらい）を、木製の円柱形のもの（約2.5

ｃｍ径）にクギを付けた冶具を案内にして、折れないようにゆ

っくり力を加え、コイル状に３回巻いて作ります。

③　燃料装置

燃料は、ロウソクの火を使用します。押しピンでロウソク

立てを作り、ロウソクを適当な長さに切断して立てます。

- エンジンの取り付け

エンジンは、船体後部にセットします。水面から少し上部

にエンジンをさし込み、先端が水面下になるようにします。

- 走行実習

・タレビンなどで、エンジンの管口から水を注入します。　・船を水に浮かせます。

・ロウソクにマッチで火をつけ、エンジン部を過熱します。　・しばらくすると、波紋が立ち船が前進し始めます。　・アルミ管を水に入れる角度・深さに注意します。　・走行が止まったとき、エンジン部に水を少し落して冷やすと、再走行することが多いです。

- 気をつけよう

エンジン部は、高温になっているので、手などを触れて火傷をしないように注意します。

- もっとくわしく知るために

船体をアルミシ－トの折り紙で和船の形に製作するのは、筆者の工夫した点です。

戸田　盛和　おもちゃセミナ－叙情性と科学性の招待　　日本評論社　６８Ｐ